ZXTY-808便携式手机管控系统

技术方案

目录

一、手机管控系统出现的必然性	- 2 -

二、设备使用场景	- 3 -

三、部署方案	- 6 -

3.1临时检查	- 6 -

3.2会场管控	- 6 -

3.3违规号码显示	- 7 -

四、设备功能说明	- 7 -

4.1设备概述	- 7 -

4.1.1信息采集（取号）	- 10 -

4.1.2黑白名单	- 10 -

4.1.3手机品牌和型号识别	- 11 -

4.1.4短信告警与振铃	- 11 -

4.1.5通信监控	- 12 -

4.1.6数据处理	- 12 -

4.1.7信号定位	- 12 -

4.1.8人名对应	- 12 -

4.1.9特征识别	- 12 -

4.1.10通信屏蔽	- 13 -

4.1.11设备捕获	- 13 -

4.1.12设备操控	- 13 -

五、系统构成	- 14 -

5.1外部设备构成	- 14 -

5.2内部系统构成	- 16 -

5.2.1 GSM子系统	- 17 -

5.2.2 CDMA子系统	- 18 -

5.2.3 3G/4G信号压制子系统	- 18 -

5.2.4 业务管控子系统	- 19 -

5.2.5 供电与散热单元	- 20 -

六、参数指标	- 20 -

一、手机管控系统出现的必然性

随着智能手机的普及，以及用户对手机的依赖性增加，使得我们的生产、生活方式产生了巨大的改变。因此，利用手机的功能和工作原理，进行窃取手机信息、监听手机通话、发布虚假信息、操控手机窃视和窃听变得易如反掌，安全保密隐患日益突出。

为此，国家保密工作部门早在《关于加强手机使用管理的通知》（中保委发【2002】3号）中明确规定，不得将手机带入涉及国家秘密会议的会场，因特殊原因带入会场的手机应取出电池。不得将手机带入谈论涉及国家秘密事项的场所，因特殊原因带入的手机应取出电池或采取屏蔽措施。

目前，涉密场所针对手机的管理主要有三种方式；

1.配备手机屏蔽柜存放手机；

2.配备手机安检门；

3.配备移动通信干扰器。

第一种方式简单粗暴，缺少技术手段和措施，第二种由于人员身份等原因，实施起来较为困难，第三种方式是当前最为普遍使用的方式，但是这种方式同样缺乏灵活性，无法灵活区分对待工作手机和非工作手机，并且辐射较大，对人体有害。

然而，手机作为现代社会通讯的重要手段，有时，既要保障通讯的畅通，又要做好安全保密工作。因此，手机信号管控系统应运而生。

天行者全制式手机侦码管控系统（以下简称：管控系统）是一款获取特定范围内的手机号码并进行通讯管控的设备，能协助工作人员对涉密区域的手机进行管控，有效的控制涉密区域手机带来的泄密风险。

二、设备使用场景

全制式手机智能管控系统可以用于各个涉密区域，为各个涉密区域提供环境安全保障，也可用于保密要害部门、部位部署甚至固定区域。

具体应用单位包括：

•军队

•军工单位

•政府机关

•监狱司法

•公安侦缉

•检查机关等

除此之外，本系统适用于任何需要保密措施的谈判、会议场所。同时，根据产品类型不同，既可以安放于会议室内部或门口等固定地点，也可以随身携带，实现移动搜索手机号码。

三、部署方案

3.1临时检查

3.2会场管控

3.3违规号码显示

四、设备功能说明

4.1设备概述

“ZXTY-808”全制式手机信号管控系统（以下简称管控系统），是基于移动通信技术对目标手机进行IMSI，IMEI侦码、通信控制、获取手机号码的设备。目标手机覆盖移动、联通、电信三大运营商2G/3G/4G全制式主要频段，包括移动GSM、TD-LTE、FDD-LTE；联通GSM、WCDMA、FDD-LTE；电信CDMA、EVDO、CDMA-1X、FDD-LTE所有制式和频段。管控系统主要由管控主机、手持端、单兵三个部件组成。设备对外提供RJ45 网线接口和WiFi无线接口，操作时，工作人员用移动终端，通过网线或WiFi信号连接管控系统，借助手持端对设备的进行操控，实现人机互动。整个过程不需要专业技术人员维护，操作简单实用方便。

支持移动/联通/电信（2G/3G/4G）

|  | 网络制式 | 支持频段 |
| --- | --- | --- |
| 4G | FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28 |
|  | TDD-LTE | B38/B39/B40/B41 |
| 3G | WCDMA | B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19 |
|  | TD-SCDMA | B34/B39 |
|  | EVDO | BC0/BC1 |
| 2G | GSM | B2/B3/B5/B8 |
|  | CDMA-1X | BCO/BC1 |

Figure 1目标手机的制式与频段（境外频段需定制）

“ZXTY-808”全制式手机信号管控系统，不需要单独配置压制器，内置2G/3G/4G模块，手机接入管控主机后将处于3G/4G的手机通过信令的方式指派到2G统一做屏蔽管理，由翻号模块对主机内的手机进行实时的手机号码翻译。

“ZXTY-808”全制式手机信号管控系统已预留5G(SA)安装模块，针对后期的5G通信技术能及时的进行软硬件的升级。

“ZXTY-808”全制式手机信号管控系统能够将涉密区域内的手机获取到管控系统，并对其通信行为管控，功能如下：

1. 获取控制范围内手机的IMSI,IMEI，获取手机号码（三大运营商2G/3G/4G），

2．对具有防伪基站功能手机的抓取和获取手机号码（三大运营商2G/3G/4G）

3．对抓取的手机设立黑白名单，进行通讯管控（三大运营商2G/3G/4G）

4.针对所有捕获的手机号码实现通讯限制（2G/3G/4G）

5．对抓取的手机发送管理要求短信/振铃，提醒注意（仅向特定用户开放）

6.可汇报该用户的手机通信信息和行为活动记录

7.可对黑白名单、IMSI和手机号等数据进行导入和导出，文件类型支持EXCEL等常用格式，支持统计、查询、筛选。

8.具备目标手机信号定位功能，配备定位场强仪，可以对管控范围内的手机信号进行精准定位。

9.支持基于手机员工姓名、单位、手机号码批量导入及抓取信息关联比对功能。

10.可获取并显示管控区域内手机号码归属地、手机型号，同时具备区分国内外品牌的能力。

管控系统设备功耗低，高效节能，工作时采用信令级的码间干扰和软件算法，管控效率高，无线发射功率大约为1W可调，覆盖面积为50—800平米可调。管控系统和压制器采用数字式工作，辐射较小，对周边人员身体无生理影响。

Figure 2管控系统的操控

管控系统工作时，可以提取覆盖范围内中国移动、联通和电信全部制式和信号频段手机的IMSI、IMEI/MEID和11位号码，并在此基础上实现对手机的信息采集、黑白名单、信号屏蔽、短信告警与振铃、信息监控、数据处理、信号定位、人名对应、特征识别等功能。

4.1.1信息采集（取号）

管控系统直接对2G、3G、4G信号制式的中国移动、中国联通、中国电信用户手机，获取覆盖范围内移动和联通手机的IMSI、IMEI/MEID、11位手机号码、归属地、品牌、型号及被捕获时间。管控系统获到手机信息后，形成手机状态数据文件，让操作人员对当前管控场所的手机使用情况一目了然，便于实施管理措施。

4.1.2黑白名单

投标产品支持数据导出和导入功能，产品支持的数据类型包括白名单、智能终端IMSI和手机号等特征码，文件类型支持EXCEL等常用格式；支持基于手机用户姓名、单位、手机号码批量导入及抓取信息关联比对功能，投标产品支持自定义规则，统计、查询、筛选检测结果。

通过对移动和联通用户手机设置白名单和黑名单，实现精确到个人的通信权限管理。白名单用户可以正常通信，通话、短信均可正常使用，而黑名单用户则处于信令阻塞状态，无法使用任何形式的通信业务。

移动联通制式具备自定义白名单方式选通手机终端通信功能：针对特定的手机号码设置到白名单数据库，在数据库内的手机号码实现正常通讯；数据库内的手机号码捕获后，采用隐藏处理，不显示在大屏幕中。

4.1.3手机品牌和型号识别

手机在信息采集时可自动识别手机品牌和型号，并显示在信息栏，方便使用人判断和辨别。

4.1.4短信告警与振铃

管控系统可以对覆盖范围的三大运营商的全制式手机用户发送消息，向获取到的所有手机或者特定手机推送重要内容或警告短信，提醒其注意手机使用规定。系统也可以自动对进入覆盖范围内的用户推送警示短信，提醒其越界行为。可以以振铃（仅支持移动、联通）的方式告警。支持全部或选择性发送短信，具备发送状态显示功能。被控手机接收到警示短信的时间≤1分钟。

4.1.5通信监控

当有人进入系统覆盖范围后，管控系统可汇报该用户的手机通信信息和行为活动记录（通话记录和短信记录）。

4.1.6数据处理

可对黑白名单、IMSI和手机号等数据进行导入和导出，文件类型支持EXCEL等常用格式，支持自定义规则，例如，可以对列表中所有的移动/联通/电信手机号进行筛选，或者对指定手机号进行输入查询。

4.1.7信号定位

具备目标手机定位功能，配合多频场强仪对管控状态的手机进行定位，通过信号场强定位，定位精度≤1m。

4.1.8人名对应

管控系统支持基于手机员工姓名、单位、手机号码批量导入及抓取信息关联比对功能，确保当相关员工手机进入系统覆盖范围后，其手机信息与导入名单相匹配。反之，可对不匹配的陌生号码进行管控。

4.1.9特征识别

管控系统可获取并显示管控区域内手机号码归属地、手机型号，同时也具备区分国内外品牌的能力，当检测到国外品牌手机时，对应型号会显示红色。

4.1.10通信屏蔽

该系统可以通过信号指令进行全制式手机进行通信屏蔽，将信号覆盖范围内的三大运营商的全部制式手机信号屏蔽，被屏蔽手机无法呼出及呼入，其它手机拨打被屏蔽手机时听到手机不在服务区的提示语音。对管控区域内的移动、联通、电信全制式主要频段无线信号的通讯阻断能力，可管控特定工作区域，又不对非特定区域造成过多影响。

4.1.11设备捕获

具备获取并显示管控区域内手机号码归属地的能力；具备获取并显示捕获区域内手机品牌型号的能力。显示信息包括手机号码归属地和手机品牌型号等。

4.1.12设备操控

具备对应的操控软件，支持自动/手动方式配置系统工作参数，具有功率等级调节功能，支持功率可调。软件界面可以直观显示IMSI/IMEI特征码、手机号码、运营商、归属地、品牌型号等信息

管控系统功能与支持的手机制式总结如下表所示：

| 手机制式 | GSM | CDMA-1X，EVDO | WCDMA，CDMA， FDD-LTE，TDD-LTE |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息采集（取号） | √ | √ | √ |
| 黑白名单 | √ | √ | √ |
| 信息监控 | √ | √ | √ |
| 数据处理 | √ | √ | √ |
| 信号定位 | √ | √ | √ |
| 人名对应 | √ | √ | √ |
| 特征识别 | √ | √ | √ |

Figure 3系统功能与手机制式

五、系统构成

5.1外部设备构成

天行者-全频段手机侦码管控设备包括操控电脑、管控主机两个部件。设备高度集成，部件和板卡封装于金属密封箱体内。主机对外提供各频段天线接口、24V直流电源接口、RJ45网线接口。根据用户不同的需求，管控系统共有两种外观不同的产品。

5.1.1便携式

管控系统把管控电脑和设备主机通过网线连接，通过管控电脑内部的管控软件来控制整个系统。该系统配备的10000mAh聚合物锂电池，可以连续工作超过2小时。设备重量轻，体积小，，因此比较机动、灵活，既可以放在固定位置，也可以背负式工作方式来进行移动搜索手机号码。

Figure 4便携式管控系统

5.1.2立式屏

立式屏手机管控设备以落地式高清智能广告机的外观呈现，管控设备和电脑全部置于广告机内部，机身设有各频段天线接口､RJ45网线接口及直流电源插头。立式屏设备屏幕较大，能够清晰地显示电话号码并滚动播出。适用于办公室、会议室等固定地点。

Figure 5立式屏管控系统

5.2内部系统构成

管控系统支持的制式包括2G通信的GSM和CDMA-1X制式，3G通信的WCDMA、TDSCDMA和CDMA-EVDO，4G通信的TDD-LTE和FDD-LTE。设备内部由GSM子系统、CDMA子系统、3G/4G信号压制子系统、业务管控子系统和供电散热单元构成，各业务系统之间通过以太网网线相互沟通，同时，业务管控子系统通过网线与外界进行信息沟通。

Figure 6管控系统的设备内部构成

5.2.1 GSM子系统

关于中国移动、中国联通公司的手机用户的所有功能均由该模块实施。 GSM子系统完成有关GSM手机信号的任务，它相当于一部微型GSM通信基站，工作在B3、B8频段（900MHz和1800MHz）。

GSM子系统通过扫描公网基站，建立自己的小区，提高功率与GSM手机建立无线信令链路，使GSM手机驻留在自身基站，通过GSM通信协议流程，捕获GSM手机IMSI、IMEI、获取时间等信息。

在手机信息捕获的基础上，使用信令管制技术进行白名单和黑名单通信管控任务，实施全范围的通信屏蔽，结合业务管控子系统，实现信号屏蔽、黑白名单、短信推送/振铃、信息监控、数据处理、信号定位、人名对应、特征识别等功能。

5.2.2 CDMA子系统

管控系统中，关于中国电信公司的CDMA-1X和CDMA-EVDO手机用户的所有功能均由该模块实施。

CDMA子系统工作在BC0和BC1频段（800MHz和1900MHz），它可以获取管控系统覆盖范围内的所有CDMA-1X和CDMA-EVDO制式手机的IMSI、ESN/MEID、获取时间信息。

CDMA子系统工作时，CDMA微型基站先通过信令拦截分析，在20秒内获取管控区域内所有CDMA手机的IMSI、ESN/MEID码等信息， CDMA子系统获取CDMA手机号码信息（取号）外，在管控子系统的配合下，完成信号屏蔽、黑白名单、短信推送/振铃、信息监控、数据处理、信号定位、人名对应、特征识别等功能。

5.2.3 3G/4G信号压制子系统

对待机在3G、4G手机终端，因为现有技术无法在3G、4G基站上获取手机号码，只能利用2G信令获取号码，所以天行者手机管控系统将3G、4G、信号干扰，使待机在3G、4G的手机无法接入公网基站，驱使3G、4G手机切换到GSM模式，再由GSM子系统实施接管的模式工作。

3G、4G信号压制子系统的任务，产生3G、4G通信频段的干扰信号。它可以产生3G的TD-SCDMA、WCDMA、4G的TDD-LTE和FDD-LTE以及全频段的信号，在覆盖范围内，强制3G、4G手机进入GSM通信模式，配合GSM子系统完成任务。此系统有单独的干扰器完成。

取号流程如下图所示：

5.2.4 业务管控子系统

业务管控子系统，是管控系统的业务中枢，接收来自手持端管控软件下达的任务，指挥并监督内部其它各个子系统执行，相互协同完成工作，并将过程中的状态信息和任务结果，反馈给用户。

业务子系统通过网线用IP协议与内部各个业务子系统进行信息沟通，同时，对外提供网络RJ45接口，用于与PC机的联接。

5.2.5 供电与散热单元

管控系统采用24V直流供电，对外留有外负内正的5.5*2.5圆形接口，可连接220V交流转12V直流适配器（标配），整机功耗20W。配置10000mAH聚合物锂电池，不接电源适配器的情况下可工作2小时。

管控系统设备内部发热部件利用全金属外壳与外部环境热交换，降低设备内部温度。为了提高系统工作稳定性和寿命，请保持适宜工作温度。

六、参数指标

关键场所全制式手机信号管控系统的设备内部组成包括GSM子系统、CDMA子系统、3G/4G信号压制子系统、业务管控子系统和供电散热单元，这些子系统的工作参数指标如以下表格所示。

- 管控系统设备技术指标

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备工作电压 | DC24V/9.2A，配备交流适配器 |
| 直流电源接口 | 5.5*2.5（外负内正） |
| 内置电池 | 20000mAH |
| 手机制式 | GSM、CDMA-1X、EVDO、CDMA、WCDMA、TDD-LTE、FDD-LTE，NSA |
| 电磁辐射 | ≤30mw，低于手机辐射 |
| 设备总体功耗 | 小于100W |
| 总体发射功率 | 小于5W |
| 网络接口 | RJ45网线 |
| 无线WiFi | 802.11 a/b/g 无线网络 |
| 设备重量 | ≤10kg |
| 工作温度 | -10℃～+35℃ |
| 存储温度 | -25℃ ~ +55℃ |
| 相对湿度 | ≤80% ( +25℃) |
| 系统可靠性 | MTBF≥ 1,000 h |
| 系统可维护性 | MTTR≤ 1 h |
| 防雷等级 | E级直流防雷 |

Figure 8设备技术指标

- GSM子系统性能指标

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 工作频段 | 支持GSM 900MHz、1800MHz移动通信频段 |
| 设备接收灵敏度 | -105dBm |
| 工作方式 | 双单点频点发射 |
| 侦码速度 | >300用户/分钟 |
| 取号速度 | >30用户/分钟 |
| 号码捕获率 | >95%(与周围环境有关) |
| 发射功率/覆盖范围 | 2W/200M（与无线环境有关） |
| 获取参数 | IMSI、IMEI、11位手机号码 |
| 侦测性能 | 智能侦测成功率≥99%，准确率≥99% |

Figure 9 GSM子系统性能指标

- CDMA子系统性能指标

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 网络制式 | CDMA-1x和CDM-EVDO |
| 工作频段 | CDMA824MHz-894MHz / CDMA1920MHz-2125MHz |
| 设备接收灵敏度 | -110dBm |
| 工作方式 | 双单点频点发射 |
| 侦码速度 | >30用户/分钟 |
| 取号速度 | >6用户/分钟 |
| 发射功率/覆盖范围 | 2W/200M（与无线环境有关） |
| 号码捕获率 | >95%(与周围环境有关) |
| 获取参数 | IMSI、ESN、11位手机号码 |
| 侦测性能 | 智能侦测成功率≥99%，准确率≥99% |

Figure 10 CDMA子系统性能指标

- 3G/4G信号压制子系统性能指标

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 发射信号制式 | TD-SCDMA、WCDMA、TDD-LTE、FDD-LTE |
| 发射功率 | ≤200mw-2000mw可调 |
| 管控区域内，信号屏蔽成功率 | ≥99% |
| 自适应能力 | 自适应调整参数 |

Figure 11压制子系统性能指标